Instrukcja instalacji sterowników do kasy Delta LAN

Instrukcja instalacji sterowników do konwertera LAN-RS232

Instrukcja dotyczy instalacji sterowników do:

- kasy Delta LAN (kod wyrobu 00429 i 00430)

Kasa Delta LAN umożliwia transmisję danych z komputerem poprzez:

- lokalną sieć komputerową lub

- interfejs szeregowy (gniazdo ZŁĄCZE PC) – opis podłączenia w instrukcji obsługi kasy.

Kasę Delta LAN można podłączyć jednocześnie tylko przez jeden z tych interfejsów. Sposób podłączenia kasy Delta LAN oraz możliwości podłączenia większej ilości kas poprzez kasę Delta LAN przedstawia dokument http://www.elzab.com.pl/files/podlaczenie_kasy.pdf.

- konwertera LAN/RS232 (kod wyrobu 01636)

Konwerter LAN-RS232 umożliwia połączenie z komputerem przez lokalną sieć komputerową kas produkcji ELZAB. Bezpośrednio konwerter umożliwia podłączenie dwóch kas. Stosując multiplekser 4xRS232 podłączony do złącza 2..4 konwertera można podłączyć w sumie cztery kasy.

Wymagania sprzętowe i programowe:

- Komputer z dowolnym 32-bitowym systemem operacyjnym Windows (poza systemem Windows 95),

- Zainstalowany protokół TCP/IP,

- Odblokowany port 1001 UDP (na przykład odpowiednio ustawiony firewall),

- Odblokowany port UDP 65535 (tylko na czas instalacji sterowników),

- Sterowniki ELZAB w wersji Windows 8.55 lub wyższej (dostępne pod adresem ftp://ftp.elzab.com.pl/pub/kody/winexe.zip)

W celu instalacji sterowników i przygotowania kasy Delta LAN (konwertera LAN) do pracy należy:

- do złącza RJ-45 kasy Delta LAN (konwertera LAN) włożyć kabel sieci LAN i włączyć zasilanie kasy Delta LAN (konwertera LAN),

- w kasie Delta LAN wtyk DSUB-9 kasy (złącze KASA1) podłączyć do gniazda ZŁĄCZE PC,

- na komputerze znajdującym się w tej samej sieci lokalnej co kasy Delta LAN (konwertera LAN) uruchomić program setup.exe znajdujący się w katalogu STEROWNIKI,

- postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie komputera.

Po zakończeniu instalacji należy wejść do Start->Programy->Elzab i uruchomić aplikację VSP Manager która dodaje w systemie wirtualny port szeregowy. Pojawi się:

Rys. 1

Należy nacisnąć przycisk „ADD”. Pojawi się

Rys. 2

Uwaga: Numer wirtualnego portu szeregowego może być różny niż na powyższym rysunku.

Każdy konwerter LAN (lub kasa Delta LAN) wymaga jednego wirtualnego portu szeregowego.

W związku z tym przy podłączeniu większej ilości kas za pośrednictwem jednego konwertera LAN (lub kasy Delta LAN) należy stworzyć jeden wirtualny port szeregowy.

Natomiast w przypadku podłączenia większej ilości konwerterów LAN (lub kas Delta LAN) należy stworzyć odpowiednio większą liczbę wirtualnych portów szeregowych.

Należy nacisnąć przycisk „LOAD” i  z katalogu USTAWIENIA wybrać plik ustawienia.vsp.

Pojawi się:

Rys. 3

Następnie należy nacisnąć „Select Device Server from the list”. Pojawi się

Rys. 4

Należy nacisnąć Change IP i ustawić numer IP odpowiedni dla danej sieci lokalnej (numer IP podany na rysunkach ma charakter przykładowy).

Następnie należy nacisnąć przycisk Settings. Pojawi się

Rys. 5

Należy nacisnąć przycisk „LOAD” i  z katalogu USTAWIENIA wybrać plik ustawienia.ds.

Następnie nacisnąć OK. Pojawi się Rys. 4 na którym należy nacisnąć „Select”. Pojawi się Rys. 3 ze zmienionym numerem IP w polu ‘IP-address’ . Należy nacisnąć  przycisk OK. Pojawi się Rys. 1. Po jego zamknięciu możliwa jest komunikacja z kasami fiskalnymi poprzez sterowniki w wersji Windows (co najmniej 8.55) znajdujące się pod adresem ftp://ftp.elzab.com.pl/pub/kody/winexe.zip

Adresowanie kas w programie magazynowym:

- kasa DELTA (złącze KASA1) jako KANAŁ 1 multipleksera 4xRS232,

- kasy podłączone do złącza KASA2 jako KANAŁ2, KANAŁ3, KANAŁ4 multipleksera 4xRS232.

# Rozwiązywanie problemów

Poniżej w celach informacyjnych przedstawiono prawidłowe ustawienia wirtualnego portu szeregowego zawarte w pliku USTAWIENIA.VSP (VSP Manager-> Edit->Properies: VSP)

- zakładka General properties:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| VSP Name | Dowolny numer, zgodny z numerem portu w oknie VSP Manager i dostępny w systemie Windows (na przykład COM5) |
| Use winsock for transport | odznaczona |
| Transport protocol | TCP |
| Routing mode | Client |
| On-the-fly-commands | Disabled |
| Connection mode | On data |
| Connection timeout | 5 |
| Listening port | Pole niedostępne do edycji |
| Destination mode | Single destination |
| Specify by | IP Address |
| IP-address | Adres kasy Delta/konwertera (nadany przez użytkownika) |
| Port | 1001 |

- Zakładka „Control lines”

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| CTS | Normal (reported by Device Server) |
| DSR | Normal (reported by Device Server) |
| DCD | Normal (reported by Device Server) |

- Zakładka „Default serial settings”

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Baud rate | Dowolna |
| Data bits | 8 |
| Parity | Dowolna |
| Flow control | Hardware |

Poniżej w celach informacyjnych przedstawiono prawidłowe ustawienia kasy Delta/konwertera LAN/RS232 zawarte w pliku USTAWIENIA.DS. (VSP Manager-> Edit->Select Device Server from the list->Settings )

1) Zakładka Network

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Owner name | Dowolna wartość (domyślnie pusty) |
| Device name | Dowolna wartość (domyślnie pusty) |
| Mac-address | Specyficzny dla danego urządzenia |
| DHCP | 0 – disabled |
| IP-address | Adres kasy Delta/konwertera (nadany przez użytkownika) |
| Port | 1001 |
| Registration at dDNS server | Disabled |
| Auto registration on Link Server | Disabled |
| Gateway IP adress | Dowolna wartość |
| Subnet mask | Maska podsieci (zwykle 255.255.255.0) |

2) Zakładka Connection

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Connection timeout (min) | 5 |
| Transport protocol | 1 – TCP |
| Broadcast UDP data | Niedostępne do edycji |
| Link service login | 0 – Disabled |
| Inband commands | 0 – Disabled |
| Data login | 0 - Disabled |
| Routing mode | 0 – Server (slave) |
| Accept connection from | 0 – Any IP adress |
| Connection mode | Niedostępne do edycji |
| Destination IP-address | Niedostępne do edycji |
| Destination port | Niedostępne do edycji |
| Notification destination | 0 – last port |
| Notification destination | 0 – last port |

2) Zakładka Serial Port

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Serial interface | 0 – Full duplex |
| RTS/CTS flow control | 1 – Local |
| DTR mode | 0 – idle or remote |
| Power up DTR state | 0 - LOW |
| Baud rate | 3 – 9600 bps |
| Parity | 1 – even |
| Data bits | 1 – 8 bits |
| Soft entry into serial programming mode | 0 – disabled |
| On-the-Fly commands | 1 – enabled |
| Password for on-the-Fly commands | 0 – disabled |
| Notification bitmask | 16 |

- Zakładka Outbound packets

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Max packet length | 35 |
| Max intercharacter delay | 2 |
| Start on any char | 1 – Yes |
| Use start character | 0 – No |
| Start-character (ASCII code) | 0 |
| Use stop character | 0 – No |
| Stop-character (ASCII code) | 0 |
| Number of post-characters | 0 |

4) Zakładka All – zawiera powtórzone dane z zakładek Network Settings, Serial Settings i Outbound packets